Pasivní infračervený detektor pohybu

Návod k obsluze

Vítejte v návodě k obsluze infračerveného detektoru pohybu ST09!

Zařízení obsahuje kvalitní IR čidlo, integrovaný obvod a technologii SMT. Náš výrobek spojuje automatické funkce, pohodlí, bezpečnost, úsporu energie a mnoho praktických funkcí. Detektor nabízí široký rozsah sledováni nahoru / dolů a doleva/ doprava. Snímací prvek zaznamenává změny infračerveného záření, které na něj dopadá, k zjištěni pohybu osob; jakmile někdo vstoupí do prostoru okamžitě se zapne svítidlo připojené k detektoru. Zařízení automaticky detekuje den a noc. Charakterizuje jej snadná montáž a široký rozsah použití. Má indikaci napájení a indikaci detekce pohybu.

TECHNICKÁ DATA:

Napájení: 220V/AC-240V/AC              Detekční úhel: 180º

Frekvence napájení: 50 Hz                      Provozní teplota: -20~+40°C

Citlivost na okolní osvětlení: 3-2000 lx (nastavitelně)    Vlhkost prostředí: <93% (relativní)

Časovač: min. 10 s ±3 s                         Montážní výška: 1,8 m~2,5 m

Max. 7 min ±2 min                             Spotřeba energie: 0,45 W (práce)

Nominální zatížení: 1200 W (žárovka)                             0,1 W (statické)

300 W (úsporná žárovka)         Rychlost detekovaného objektu: 0,6~1,5 m/s

Vzdálenost detekovaného objektu: Max. 12m (<24℃)

POPIS FUNKCE

- Zařízení automaticky detekuje den nebo noc: Citlivost detektoru ST09 na okolní osvětlení se může nastavovat dle potřeb uživatele: Nastaveni na pozici označenou obrázkem SLUNCE (max.) způsobuje fungováni zařízení ve dne a v noci, a pak nastaveni na pozici označenou obrázkem MĚSÍCE (min.) způsobuje fungováni zařízení jen za intenzity okolního světla pod 3 lx. Způsob nastavení – víz. způsob testování.

- Funkce časovače funguje trvalé: 	Jestli po spouštění detektoru zařízení sejme druhý impuls po prvním impulsu časováni bude vypočteno opakovaně na základě zbytkové hodnoty prvního časování (nastavené časování).

- Časováni je volitelné: Může se nastavit dle požadavku uživatele; minimální doba je 10 s ± 3 s, a maximální - 7 min ± 2 min.

Vysoká citlivost                            Nízká citlivost

MONTÁŽ (víz schéma)

- Vypnout napájení.

- Odšroubovat šroub ve spodku detektoru, vyrazit otvor pro kabely a protáhnout napájecí kabel a kabel svítidla skrz otvor.

- Pomocí hmoždinek namontovat spodní část detektoru na požadované místo.

- Připojit kabelové žíly napájení a svítidla ke svorkovnici dle výkresu.

- Umístit detektor na spodku a přišroubovat, zapnout napájení a zkontrolovat zda zařízeni je funkční.

SCHÉMA NAPOJENI

(víz výkres)

| EN | CS |
| --- | --- |
| PIR | PASIVNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR |
| L (BROWN) | L (HNĚDÝ) |
| N (BLUE) | N (MODRÝ) |
| A (RED) | PE (ČERVENÝ) |
| OUT- | VYSTUP |
| IN- | VSTUP |
| LOAD | SVÍTIDLO |

TEST:

- Otočit otočný knoflík TIME (ČAS) úplně doleva; otočit otočný knoflík LUX (OSVĚTLENÍ) úplně doprava (obrázek SLUNCE). Zapněte napájení – svítidlo by se mělo rozsvítit po cca 5-30 s (ohříváni).

- Detektor bude opakovaně funkční 5 až 10 s od ukončení prvního indukčního signálu; připojené svítidlo by se mělo rozsvítit až po obdržení signálu ze snímače a zhasnout po době 7-13 s bez žádného signálu ze snímače.

- Otočit otočný knoflík LUX úplně doleva. Pokud se testování provádí za intenzity světla nad 3 lx, svítidlo nezhasne jakmile zmizí impuls; zařízení by mělo přijímat impuls po zastínění čidla neprůzračným materiálem (např. ručníkem). Zhasnutí světla po 7-13 s bez opakované detekce je normální objev.

Poznámka: V případě zkoušek prováděných ve dne otočte knoflík LUX na pozici      (SLUNCE); v opačným případě detektor nebude fungovat!

POZOR:

- Instalaci detektoru by měl provést výhradně oprávněný pracovník s elektrotechnickou kvalifikací  respektive zkušeny elektroinstalatér .

- Instalovat pouze na pevných povrzích.

- Naproti detektoru se nesmi nacházet žádné předměty pevné nebo pohyblivé (namontovány na pořad) které by mohly detekci překážet.

- Vyhněte se montáži poblíž zařízení teplotního ovládáni jako třeba klimatizační jednotky, radiátory apod.

- Z bezpečnostních důvodů ne demontujte kryt po zjištění nepravidelnosti.

- V případě rozporu mezi funkcemi popsanými v návodu k obsluze a skutečnými funkcemi zařízení řiďte se funkcemi Vašeho zařízení.

VYBRANÉ PROBLÉMY A JEJÍCH ŘEŠENÍ

- Připojené svítidlo nefunguje:

a. Zkontrolujte, zda vodiče napájení a zatížení jsou správným způsobem připojené.

b. Zkontrolujte, zda bylo připojené svítidlo správného druhu.

c. Zkontrolujte, zda nastavená citlivost na okolní osvětlení odpovídá skutečnému okolnímu osvětlení.

- Nízká citlivost:

a. Zkontrolujte, zda před detektorem se nenacházejí žádné překážky znemožňující přijímání signálu.

b. Zkontrolujte, zda okolní teplota není přiliž vysoká.

c. Zkontrolujte, zda zdroj signálů pro aktivování zařízení se nachází v detekčním poli.

d. Zkontrolujte, zda výška montáže je v souladu z montážním návodem

e. Zkontrolujte, zda směr pochybu je správný.

- Detektor se nevypíná automatický:

a. Zkontrolujte, zda snímač nepřijímá nepřetržitý signál.

b. Zkontrolujte, zda je časováni nastaveno na maximální hodnotu.

c. Zkontrolujte, zda je napájení zařízení v souladu s podaným v montážním návodu.

d. Zkontrolujte, zda se teplota poblíž čidla prudce nemění – např. kvůli práci klimatizační jednotky nebo radiátoru.