# NÁVOD NA POUŽITIE HALOGÉNOVÉHO REFLEKTORA SO SENZOROM

# REX JMI-500

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie: 220 -240V/AC

Frekvencia: 50Hz

Svietivosť: 3-2000LUX (nastavitelná)

Oneskorovanie: 10sec±3sec

max: 5min±1min

Výkon: max.500W (halogénová žiarovka)

Vzdialenosť snímania: 4~9m(<24°) (nastavitelná)

Uhol snímania: 180°

Prevádzková teplota: -20~+40°C

Vlhkosť: <93%RH

Montážna výška: 1.8m~2.5m

Spotreba: 0.45W, 0.1W (statikus)

Snímacia rýchlosť: 0.6~1.5m/s

FUNKCIÓK:

- Nappali és éjszakai működésre is képes, ha a nappali állásban van. Éjszakai módban 3LUX alatti fényerőnél működik.

- A beállítható időtartam minimuma 10sec±3sec., a maximuma 5min±1min.

- A késleltetés automatikusan hozzáadódik az előzőhöz, amennyiben a mozgásérzékelő jelet kap.

FELSZERELÉS:

- Áramtalanítson!

- Csavarja le a lámpa hátsó burkolatát.

- Rögzítse a lámpát a kívánt helyre.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocshoz a bekötési ábrának megfelelően!

- Csavarozza vissza a lámpa hátsó burkolatát, majd tesztelje le a lámpát.

BEKÖTÉSI ÁBRA

A tápfeszültséget az ábra szerint csatlakoztassa a sorkapocs termináljaihoz! „N” (kék vezeték), „L” (barna vezeték)

TESZT:

- Állítsa a SENS és a LUX gombokat maximumra, a TIME gombot pedig minimumra.

- Kapcsolja vissza az áramot., 30 másodperc elteltével, amikor a szenzor jelet kap, felkapcsolja a lámpát. Ha a szenzor jelet kap a lámpa kikapcsolása után, akkor 5~15 másodperc elteltével azt ismét felkapcsolja.

- A szenzor nem kapcsolja be a lámpát, ha nem kapott jelet az első kikapcsolás után.

- Állítsa a LUX gombot minimumra. Napközben a berendezés nem kapcsolja fel a lámpát. Ha eltakarja a szenzort, akkor lámpa felkapcsol, majd 5~15 másodpercen belül lekapcsol.

Megjegyzés: ha a tesztelést napközben végzi, akkor állítsa a LUX gombot    (SUN) állásba, ellenkező esetben a szenzor nem fog működni.

MEGJEGYZÉS:

- A terméket csak képzett szakember helyezheti üzembe!

- Mozgó tárgyak lehetőleg ne legyenek az érzékelési mezőben.

- Változó hőmérsékletű zónába (fűtőtest vagy légkondícionáló) közelébe ne helyezzék.

- Kérjük ne nyissa ki a tokozást saját biztonsága érdekében! Amennyiben hibát észlel kérjük lépjen kapcsolatba a termék eladójával!

IMPORTŐR:

Mixvill Kft

H-4002 Debrecen

Ragoda dűlő 3.

Hungary

Tel./fax: +36 52 533 300

Web: www.mixvill.hu

E-mail: mixvill@mixvill.hu