Digitálny multimeter MM011- Návod na použitie

Úvod

Tento prenosný digitálny multimeter slúži na meranie jednosmerného, striedavého a ustáleného prúdu, odporu, na skúšanie diód a pod.

Upozornenie

1. Pri meraní v žiadnom prípade neprekročte hodnoty určujúce maximálne zaťaženie.

2. Pri meraní napätia vyššieho ako 36V DC, alebo 25V AC buďte opatrný. Prsty držte za banánikmi meracích vodičov. Nedotýkajte sa kovových častí.

3. Po pripojení zariadenia sa nedotýkajte meraných častí.

4. Predtým, ako zmeníte funkciu prerušte spojenie s meraným obvodom.

1. Všeobecné parametre

Displej: 22 mm vysoký, 31.2 digites, folyadékkristályos kijelző

Max. zobrazená hodnota: 1999

Polarita: automatická

Rychlosť odberu vzoriek: 3 / sekundy

Zobrazenie preťaženia: vidieť len nadpis „1”

Slabá baterka: symbol

Prevádzkové prostredie: 0 C…+40°C, RH <80%

Batéria: 2 ks 1.5V AAA

Rozmery: 130 mm x 72 mm x 15 mm

Hmotnosť: 103g (s batériou)

Príslušenstvo: návod na použitie, 1 pár káblov, 2 ks 1.5V AAA batérií

2. Elektrické parametre

Presnosť: garantovaná pri teplote 23 ± 5°C a pri menšej relatívnej vlhkosti ako 75%

Napätie DC

| Rozsah merania | presnosť | delenie |
| --- | --- | --- |
| 200mV | ± (0.8%+10) | 100uV |
| 2000mV |  | 1mV |
| 20V |  | 10mV |
| 200V |  | 100mV |
| 600V | ± (1.0%+5) | 1V |

- Vstupná impedancia: 1MΩ v plnom meracom rozsahu

Napätie AC

| Rozsah merania | presnosť | delenie |
| --- | --- | --- |
| 200V | ±(1.5%+10) | 100mV |
| 450V |  | 1V |

Vstupná impedancia: 1MΩ

Rozsah frekvencie: 40~100Hz.

prúd DC

| merací rozsah | presnosť | delenie |
| --- | --- | --- |
| 20uA | ± (1.2%+8) | 0.01uA |
| 200uA |  | 0.1uA |
| 2000uA |  | 1uA |
| 20mA |  | 10uA |
| 200mA | ±(1.5%+8) | 100uA |

Maximálny vstupný prúd: 200mA

Ochrana proti preťaženiu: 0.2A / 250V poistka

Odpor (Ω)

| Merací rozsah | presnosť | delenie |
| --- | --- | --- |
| 200Ω | ±(1.2%+10) | 0.1Ω |
| 2000Ω | ±(1.2%+8) | 1Ω |
| 20kΩ |  | 10Ω |
| 200kΩ |  | 100Ω |
| 2000kΩ | ±(1.5%+15) | 1kΩ |

Ochrana proti preťaženiu: 250V DC /AC

Skúšanie diód

| Merací rozsah | popis | Stav testovania |
| --- | --- | --- |
|  | dióda meria otváracie napätie | Otvárací prúd DC približne 1 mA Zatváracie DC napätie približne 2.2V |
|  | LED indikuje, keď je odpor menší ako 50Ω |  |

Ochrana proti preťaženiu: 250V DC / AC

Štvorcový výstup

| Merací rozsah | výstup |
| --- | --- |
| Štvorcový znak | Frekvencia: približne 50Hz; amplitúda napätia: približne 2Vp-p |

Ochrana proti preťaženiu: 250V DC / AC

Meranie DC napätia

Prepínač meracieho rozsahu nastavte na príslušnú funkciu a čeluste pripojte k meranému prúdu.

Poznámka:

1. Pokiaľ nie je rozpoznaná veľkosť meraného napätia, nastavte prepínač na najvyššiu prípustnú hranicu a odtiaľ postupujte smerom dole, kým nedosiahne požadovanú hodnotu.

2. Číslo „1” na displeji značí preťaženie. V tomto prípade prepnite merač rozsahu na vyšší merací rozsah.

3. Presvedčte sa, že merané napätie nedosiahne 600V. Pri tomto napätí sa multimeter môže poškodiť.

4. Nedotýkajte sa vysokého napätia počas merania.

Meranie AC napätia

Prepínač meracieho rozsahu nastavte na príslušnú funkciu a čeluste pripojte k meranému prúdu.

Poznámka:

1. Pokiaľ nie je rozpoznaná veľkosť meraného napätia, nastavte prepínač na najvyššiu prípustnú hranicu a odtiaľ postupujte smerom dole, kým nedosiahne požadovanú hodnotu.

2. Číslo „1” na displeji značí preťaženie. V tomto prípade prepnite merač rozsahu na vyšší merací rozsah.

3. Presvedčte sa, že merané napätie nedosiahne 450V. Pri tomto napätí sa multimeter môže poškodiť.

4. Nedotýkajte sa vysokého napätia počas merania.

Meranie prúdu DC

Prepínač meracieho rozsahu nastavte na príslušnú funkciu a čeluste pripojte k meranému prúdu.

Poznámka:

1 Pokiaľ nie je rozpoznaná veľkosť meraného prúdu, nastavte prepínač na najvyššiu prípustnú hranicu a odtiaľ postupujte smerom dole, kým nedosiahne požadovanú hodnotu.

2. Číslo „1” na displeji značí preťaženie. V tomto prípade prepnite merač rozsahu na vyšší merací rozsah.

3. Maximálny vstupný prúd je 200mA. V prípade prekročenia tejto hodnoty sa poistka roztaví a treba ju vymeniť.

Meranie odporu

Prepínač meracieho rozsahu nastavte na príslušnú funkciu a čeluste pripojte k meranému prúdu.

Poznámka:

1. Ak hodnota meraného odporu presiahne maximálnu hodnotu a zariadenie signalizuje číslo „1”, vyberte vyššiu ,eranú hranicu. Pri odpore vyššom ako 1MΩ  zobrazí zariadenie hodnoty za niekolko sekúnd. Toto je v poriadku v prípade meraní vysokých hodnôt odporu.

2. Ak na vstup nezapojíte odpor, na displeji sa zobrazí „1” kvôli prekročeniiu meranej hodnoty.

3. Pokiaľ skúmate odpor, zabazpečte, aby bol obvod počas skúšania bez napätia a aby kondenzátory boli zbavené zvyškového prúdu.

4. Nezapínajte vstupné napätie na zariadenie, lebo môžete poškodiť vnútorný obvod zariadenia.

Skúšanie diód

Prepínač funkcií nastavte na , potom pripojte čeluste diódovým výstupom. Na displeji sa objavý dióda otváracieho prúdu.

Upozornenie

Multimeter je zložité zariadenie, preto sa nikdy nepokúšajte svojvoľne vymeniť prúdový okruh.

1. Nemerajte vyšší prúd ako 600V (pri DC), alebo 450V  (pri AC).

2. Nemerajte napätie, ak je prepínač na polohe Ω.

3. Nemerajte multimetrom ak sú batérie nesprávne vložené, alebo ak je kryt batérií zle nasadený.

4. Počas výmeny batérií vypnite multimeter a odpojte všetky okruhy.

Výmena batérií

Ak sa na displeji objaví symbol , ihneď vymeňte batérie nasledovne:

1. Odstráňte kryt.

2. Odstráňte vybité batérie a vymeňte za taký istý typ. Na dlhšie fungovanie multimetra  použite alkalické batérie.

3. Nasaďte kryt.

Výmena poistiek

1. Odstráňte zadný kryt.

2. Odstráňte vypálené poistky a vymeňte za rovnaký typ.

3. Nasaďte kryt.