NÁVOD NA POUŽITIE SVIETIDLA REX S01 SO SENZOROM

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie: 220V/AC~240V/AC

Frekvencia: 50~60Hz

Svietivosť:<3LUX~2000LUX

Oneskorovanie: 10sec±3sec

max:7min±2min

Menovité napätie :1200W 220V/AC~240V/AC

Uhol snímania: 180°

Vzdialenosť snímania: 12m max(<24℃)

Teplota prostresia:20°~40°

Relatívna vlhkosť: <93%RH

Výška montáže: 1.8m~2.5m

Spotreba: 0.45W (statikus 0.1W)

Rýchlosť snímania:0.6~1.5m/s

FUNKCIE:

- Senzor je možné použiť na denný, aj nočný režim, pokial je spínač v dennom režime. 3LUX alatti fényerőnél működik.

- Čas spínania je minimálne 10 sekúnd, maximálne nastavenie je 7minút.

Snímanie v najväčšom rozsahu                               Snímanie v najmenšom rozsahu

MONTÁŽ:

- Odpojte od el. prúdu

- Odskrutkujte spodok snímača .

- Zapojte vodiče podla nákresu.

Snímač upevnite na požadované miesto a nasaďte kryt.

- SCHÉMA ZAPOJENIA:

TEST:

- Ovládač LUX otočte v smere hodinových ručičiek na maximum a TIME proti smeru hodinových ručičiek na maximum.

- Po zapojení do el. prúdu zdroj nebude svietiť a dióda bude blikať. Zdroj bude svietiť po 5-10 sekundách. Ak snímač nedostane ďalší pokyn pohybom, zdroj zhasne v rozpätí 5-30 sekúnd a dióda blikne každé 4 sekundy.

Po uplynutí 5-10 sekúnd dajte pokyn pohybom pred senzorom. Zdroj sa rozsvieti a po 5-15 sekundách zhasne.

UPOZORNENIE:

- Montáž prevádza len odborník!

- V priestore snímania odstránte pohyblivé predmety.

- Snímač nemontujte v blízkosti tepelných a klimatizačných zariadení.

- Neotvárajte kryt vo vlastnom záujme. Ak zistíte závadu, kontaktujte osobu oprávnenú na odstránenie závad!

- Na istenie výrobku odporúčame použiť 1pólový 6A istič B.

Výhradný dovozca:

Altax-Peter Ondrušek

Poľná 7 Hurbanovo 947 01

www.altrax.sk

035/ 760 44 05

CE