# NÁVOD NA POUŽITIE K POHYBOVÉMU SENZORU REX S02

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie: 220V/AC~240V/AC

Frekvencia: 50Hz

Svietivosť: <3LUX (nastavitelné)

Oneskorenie: min:10sec±3sec

max:7min±2min

Uhola snímania: 140°

Vzdialenosť snímania: 9m max (<24°)

Menovité napätie: 500W

Teplota prostredia: 20~40°

Relatívna vlhkosť:<93%RH

Výška montáže: 1m~1.8m

Spotreba: 0.45W

Rýchlosť snímania: 0.6~1,5 m/s

Citlivosť na hluk: 30db~90db (nastavitelné)

FUNKCIE:

- Senzor je možné použiť na denný aj na nočný režim pokiaľ je spínač v režime dennom

- A beállítható időtartam minimuma 10sec, maximuma 7min±2min.

- A kapcsoló benyomott állásban AUTO pozícióban van, alaphelyzetben pedig OFF-ban.

- Párhuzamos működtetés: a következő üzemmódok választhatóak: ON, OFF, PIR, PIR+MIC. Ha a PIR+MIC funkciót választjuk, akkor a mozgásérzékelő automatikusan felkapcsolja a világítást, ha pl. bekopogunk az ajtón vagy pl. azt mondjuk, hogy “Itthon vagyok”.

A legnagyobb mértékben érzékelt mozgásirány  Kisebb mértékben érzékelt mozgásirány

FELSZERELÉS:

- Áramtalanítson!

- Vegye le az érzékelő fedelét.

- Csatlakoztassa a tápfeszültséget a 2-es és 3-as vezetékekre az bekötési vázlat szerint.

Rögzítse az érzékelőt a kívánt helyre és helyezze vissza az érzékelő fedelét.

BEKÖTÉSI ÁBRA

TESZT:

- Fordítsa az ON és a SENS gombokat az óramutató járásával megegyező irányban a maximumra. Ez után állítsa a MIC gombot középállásba, majd csavarja a LUX-ot maximumra, a TIME-ot pedig minimumra.

- Kapcsolja vissza az áramot, ilyenkor a fényforrás világítani fog.

- Állítsa a funkciókapcsolót OFF állásba, ilyenkor a fényforrás azonnal elalszik, és az összes funkció stop állásba kerül.

- Állítsa a funkciókapcsolót PIR állásba, a mozgásérzékeő 30 másodperc elteltével munkaüzemmódba áll. Ha a berendezés jelet kap, akkor az felkapcsolja a világítást. Ha a berendezés nem kap jelet, akkor 5~10 másodperc eltelte után lekapcsolja a világítást.

- Állítsa a LUX gombot minimumra. Napközben a berendezés nem kapcsolja fel a lámpát. Ha egy opál színű tárggyal eltakarja a szenzort, akkor lámpa felkapcsol, majd 5~10 másodpercen belül lekapcsol.

- Állítsa a funkciógombot PIR+MIC állásba, a LUX-ot maximumra és takarja le a szenzort. A berendezés 5~10 másodperc elteltével lekapcsolja a lámpát. 5 másodperc elteltével üsse össze a tenyerét, ekkor a berendezés felkapcsolja a lámpát. Ha a berendezés nem kap további jelet, akkor 5~10 másodperc elteltével lekapcsolja a lámpát.

Megjegyzés: ha a tesztelést napközben végzi, akkor állítsa a LUX gombot    (SUN) állásba, ellenkező esetben a szenzor nem fog működni.

MEGJEGYZÉS:

- A terméket csak képzett szakember helyezheti üzembe!

- Mozgó tárgyak lehetőleg ne legyenek az érzékelési mezőben.

- Változó hőmérsékletű zónába (fűtőtest vagy légkondícionáló) közelébe ne helyezzék.

- Kérjük ne nyissa ki a tokozást saját biztonsága érdekében! Amennyiben hibát észlel kérjük lépjen kapcsolatba a termék eladójával!

IMPORTŐR:

Mixvill Kft

H-4002 Debrecen

Ragoda dűlő 3.

Hungary

Tel./fax: +36 52 533 300

Web: www.mixvill.hu

E-mail: mixvill@mixvill.hu