Návod na použitie miniatúrneho alarmu REX SA 01.

Vyrobené pre Mixvill Maďarsko

Distributor pre SR Altrax , Poľná 7 Hurbanovo 94701

Tel 035/7603565, www.altrax.sk, altrax@altrax.sk

Technické parametre:

Napájanie:                        9V DC

Teplota prostredia:           min -20 stupňov max 40stupňov

Vzdialenosť snímania      8m max

Relatívna vlhkosť            max 93%

Uhol snímania                 60 stupňov

Hlasitosť alarmu:             min 60 db

Oneskorenie                     15 sec

Spotreba                           0,15mA

Funkcie snímača SA 01

- Po prepnutí polohy OFF sa stáva po uplynutí cca 15 sekúnd aktívny

- Pri narušení detekčného poľa upozorní zvukom o sile min 60dB

- V polohe OFF je snímač vypnutý.

- V polohe CHIME funkčnosť zostáva len akustika je príjem dvojtónový gong.

Montáž snímača REX SA 01

- Upevnite mini alarm na miesto kde vyžadujete ochranu.

- Oddeľte samotný alarm od držiaku.

- Na zadnej strane alarmu otvorte viečko, vložte 9V batériu a počkajte 30 sec.

- Nasmerovaní alarmu vymedzte priestor na snímanie.

- Inštalujte mini alarm na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamy prúdom teplého vzduchu o ohrievača.

- V prípade ak mini alarm nepoužívate vyberte z neho batériu

Upozornenie: funkcia snímača len informatívna, monitorovanie pohybu.

V príde vzniku škody na majetku nesprávnou funkciou snímača dovozca nebere žiadnu zodpovednosť za škody.