NÁVOD NA POUŽITIE SVIETIDLA REX SN01 SO SENZOROM

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie: 220V/AC~240V/AC

Frekvencia: 50~60Hz

Svietivosť:<3LUX~2000LUX

Oneskorenie: min: 10sec±3sec

max:7min±2min

Menovité napätie:1200W （220V/AC~240V/AC）

Uhol snímania: 180°

Vzdialenosť snímania: 12m max(<24℃)

Teplota prostredia: 20°-40°

Relatívna vlhkosť: <93%RH

Montážna výška: 1.8m~2.5m

Spotreba: 0.45W (statikus 0.1W)

Rýchlosť snímania: 0.6~1.5m/s

FUNKCIE:

- Senzor je možné použiť na denný aj na nočný režim pokiaľ je spínač v dennom režime

- Čas spínania je minimálne 10 sekúnd, maximálne nastavenie je 7min.±2min

Snímanie v najväčšom rozsahu                               Snímanie v najmenšom rozsahu

MONTÁŽ:

- Pred montážou odpojte prívod el. prúdu

- Odstránte kryt a namontujte na požadované miesto

- Vodiče zapojte podla nákresu

- Nasaďte kryt a snímač upevnite

SCHÉMA ZAPOJENIA:

TEST:

- Ovladač LUX otočte v smere hodinových ručičiek na maximum a TIME v protismere hodinových ručičiek na maximum.

- Po zapojení do el. prúdu zdroj nebude svietiť a dióda bude blikať. Zdroj bude svietiť po 5-10 sekundách. Ak snímač nedostane ďalší pokyn pohybom, zdroj zhasne v rozpätí 5-30 sekúnd a dióda blikne každé 4 sekundy.

- Po uplynutí 5-10 sekúnd dajte pokyn pohybom pred senzorom. Zdroj sa rozsvieti a po 5-15 sekundách zhasne.

UPOZORNENIE:

- Montáž prevádza len odborník!

- V priestore snímania odstránte pohyblivé predmety

- Snímač nemontujte do blízkosti tepelných a klimatizačných zariadení.

- Neotvárajte kryt vo vlastnom záujme. Ak zistíte závadu, kontaktujte osobu oprávnenú na odstránenie závad!

- Na istenie výrobku odporúčame použiť 1pólový 6A istič B charakteristikou.

Výhradný dovozca:

Altax-Peter Ondrušek

Poľná 7 Hurbanovo 947 01

www.altrax.sk

035/ 760 44 05

CE